معاونت پیشگیری وحفاظت از حریق

گزارش کارشناسی بررسی علت حریق و حادثه

1-کارشناس بررسی علت

کارشناس :امید آرمین تاریخ وزمان مراجعه کارشناس:12/1/91 درخواست کننده : فرماندهی نیروی انتظامی تحت جلگه تاریخ درخواست: 13/1/91 تاریخ تسلیم گزارش:15/1/91 مدت کارشناسی :50 ساعت بیمه شخص ثالث دارد بیمه بدنه ندارد عکسبرداری انجام شده است.

2-اطلاعات کلی آتش سوزی

حریق اتوبوس شهاب ایلیارد مسافربری روز شنبه مورخه 12/1/91 ساعت : 38:6 شرایط جوی : باد و بارانی آدرس : کیلومتر 20 جاده سبزوار روی پل کال شور منطقه شهرداری شهر فیروزه حوزه استحفاظی اش نشانی شهر فیروزه ایستگاه اول:ایستگاه 2 وایستگاه 1

3-اطلاعات محل حریق

اتوبوس مسافربری یک طبقه مالک:آقای سید جلیل سادات حسینی راننده دوم:محمد رضا شادمهری اسکلت فلزی با روکش پارچه و فایبرکلاس و چوب مساحت اتوبوس :35متر مساحت بخش حریق زده :35متر

4:کروکی محل آتش سوزی

5- توصیف محل قبل از بروز حادثه:

در ساعت 17:30 روز جمعه مورخه 11/1/91 اتوبوس مورد نظر از تهران با 17مسافر و2راننده به مقصد مشهد حرکت نموده تاشاهرود آقای سید جلیل سادات حسینی پشت فرمان بوده سپس ایشان اصطلاحا در جعبه بغل استراحت مینموده واز شاهرود اقای محمد رضا شادمهری به رانندگی ادامه میدهد.در سبزوار این اتوبوس سوختگیری شده است. در ساعت 6:38 بامداد روز شنبه مورخه 12/1/91 یکمورد وقوع حریق اتوبوس واقع در کیلومتر 20 جاده سبزوار به ستاد فرماندهی این سازمان اعلام وبا وجود اینکه این حادثه خارج از محدوده خدمات شهری و همچنین حریم شهر نیشابور بوده اما سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی نیشابور3 دستگاه خودروی آتش نشانی سنگین آتش نشانی شامل 2دستگاه خودروی اطفاءحریق و یکدستگاه خودروی نجات همراه خودروی فرماندهی به محل اعزام و ایشان ساعت 6:56 به محل حادثه رسیده و عملیات اطفاء حریق را شروع نموده اند.

6- مشاهدات کارشناس از صحنه حریق(توصیف میزان و شدت  سوختگی روی اتوبوس )

مشاهدات اولیه: در ابتدای جاده سبزوار دود سیاه ناشی از آتش سوزی اتوبوس دیده میشد. جهت باد از شمال شرقی به جنوب غربی بود. پس از رسیدن به محل حریق مشاهده شد اتوبوس از طرف راننده به منتها الیه گارد آهنی قوی چسبیده و شعله ور است. جهت باد از سمت شاگرد به سمت راننده بود. برخی از مصدومین حادثه در حال انتقال یافتن به بیمارستان بودند. تا حدود 100متر قبل از محل حادثه اثاربرخورد اتوبوس با گارد روی پل و کنده شدن برخی از وسایل اتوبوس و پایه ها و لوله های آهنی گارد دیده میشد که برخی توسط مردم به کنار جاده انتقال یافته بود. امکان عملیات از ضلع راننده وجود نداشت . روی زمین زیر اتوبوس در قسمت جلو و عقب در حال سوختن و شعله ور بود . کل اتاق کاملا در حال سوختن بود اما بخاطر تمام شدن ماده سوختنی شعله در حال فروکش کردن بود. حدود 100متر قبل از محل حادثه اثار کشیده شدن بدنه بیرونی سمت راننده روی گارد حلبی قبل از گارد آهنی قوی دیده میشد. پس از گارد حلبی حدودا 15 پایه گارد آهنی قوی را کنده و پابه ها را اکثرا به پایین پل و لوله را به اطراف جاده پرت کرده بود. روی زمین ،روی صفحه پایه ها ،لوله ها و پایه های باقیمانده ، بدنه بتنی پل از ابتدای گارد آهنی قوی آثار پاشیدن گازوئیل مشاهده میشود. برخی از لوله ها و پایه های گارد آهنی نیز کج شده اند. میزان سوختگی بدنه : بدنه بیرونی جلوی اتوبوس سوخته است ،اما میزان سوختگی سمت راننده بیشتر است. جلوی اتوبوس قسمت چراغهای جلو سمت راننده سوراخی ایجاد شده است که در اثر برخورد با لوله ها و پایه ها ایجاد شده است. آینه بغل جلو سمت راننده سوخته اما سمت شاگرد سالم است. درب جلو سمت راننده کاملا سوخته اما درب سمت شاگرد ازداخل اتاق و بالا سوخته و قسمتهای زیرین سالم است. بدنه بیرونی سمت راننده کاملا سوخته و نیمه اولی دفرمه شده اما سمت شاگرد از داخل اتاق و بالا سوخته است. نیمه اولی بدنه بیرونی سمت شاگرد از نیمه دوم بیشتر سوخته است. قسمت موتور نیمه سمت راننده از نیمه سمت شاگرد بیشتر سوخته است. لاستیک جلو سمت راننده از بالا سوخته و فقط قسمتی از آن در زیر رینگ مانده است. لاستیک جلو سمت شاگرد از پشت و کمی از بالا سوخته وبخاطر انبساط حجم هوای داخل آن در حین حریق ترکیده است. لاستیک عقب سمت راننده از پشت و کمی از بالا سوخته است. لاستیک عقب سمت شاگرد کاملا سالم است. پشت رینگ چرخ جلو لوله آهنی با قطر 4 اینچ به طول حدودا4متر به موازات شاسی وجود دارد که از قسمت پشت چرخ تا حدود 1متر بیشتر فرو رفته است. این لوله باک را متلاشی و گازوئیل را به اطراف پاشیده است. میزان سوختگی اتاق: اتاق اتوبوس کاملا سوخته است . نیمه ابتدایی اتاق اتوبوس بیشتر سوخته است. شاسی زیر کف اتاق پشت راننده بیشتر دچار تابش شده است. صندلیهای نیمه اول پشت راننده دچار بهمریختگی خاصی شده اند. تانکهای باد اتوبوس از داخل اتاق قابل مشاهده است. 2تانک باد در مجاورت قرار گرفته است شیرهای آنها به طرف جلو اتوبوس میباشد . بدنه بیرونی تانک باد طرف راننده به طرف راننده بیشتر آثار سوختگی دارد. 2 لوله باد در مجاورت هم که بالای تانکهای باد وجود داردلوله سمت راننده بیشتر سوخته است. سوختگی سقف نیمه اول سمت راننده بیشتر است. ورق سقف نیمه اول سمت راننده براثر حرارت دچار پیچش بیشتری است. بدنه درونی نیمه اول سمت راننده آثار سوختگی و پیچش بیشتریست. کف اتاق نیمه اول خصوصا پشت راننده آثار گازوئیل مشاهده میشود. لاستیک زاپاس زیر اتوبوس تقریبا پشت راننده و شاگرد کاملا از بالا سوخته و ازبین رفته است.

7-بررسی انجام شده از صحنه حریق و کانون حریق(سیستم برق رسانی ،منابع حرارتی و غیره)

در مشاهده اولیه زمان اطفاء حریق سیلندر پیک نیک روی تلی از خاکستر پتو(پتوها از رو سوخته بودند)در مجاورت درب کابین استراحت مشاهده شد.این سیلندر بصورت واژگون به یک طرف افتاده( بدون شعله و صفحه و 4پر نگهدارنده )که سوپاپ آن عمل نموده و از کف آن درز 4سانتیمتری باز شده بود. با توجه به اظهارات راننده آقای محمد رضا شادمهری که فرموده بودند از آینه بغل دودی مشاهده و دستپاچه شده و به گارد محافظ برخورد نموده احتمال اینکه کانون آتش سوزی در این کابین بوده میرفت اما بعدا بدلایلی واضح و روشن این احتمال رد شده است. احتمال وجود کانون اولیه آتش سوزی در کابین استراحت راننده: درب کابین استراحت سمت راننده وجود نداشت و قبلا کنده شده است. شیشه هواکش درب کابین سمت راننده بدون آثار دودزدگی و سوختگی بین دو لاین جاده پیداشد. درب کابین سمت راننده بدون ذره ای دود زدگی و سوختگی که براثر برخورد اولی کنده شده بود بین دو لاین پیداشد. درب کابین استراحت سمت شاگرد بر اثر ورود یک لوله آهنی گارد به بیرون خم شده بود که توسط تیم نجات پایه های آن بریده و جداشدو لوله از داخل کابین بیرون کشیده شد. ورق جداکننده سمت جلواتوبوس نیز توسط همین لوله بریده و به داخل کابین تا خورده بود. زیر این ورق پاره شده پتوها ی راننده و نئوپان کف کابین سالم بود و در باقی نقاط نئوپان از بالا سوخته بود. با ورود این لوله احتمالا سیلندر پیک نیک (بدون شعله ،صفحه نگهدارنده و4پر)در گوشه جلویی کابین سمت راننده قرار داشته از یک طرف روی کف کابین واژگون شده بود. کف کابین سمت شاگرد گوشه عقبی از بالا سوخته است . در این قسمت کارتن های مخصوص پشت صندلی در حال سوختن بود نشانگر این است بخاطر بازشدن کف اتاق اتوبوس و پاره شدن ورق جلویی مواد در حال سوختن از اتاق بالا به کابین ریخته و موجب سوختن قسمتهایی از نئوپان کف گوشه عقبی کابین مجاورت درب سمت شاگرد شده است.(اصطالاحا کانون ثانویه) سیلندر پیک نیک فاقد شعله و صفحه و4پر نگهدارنده سمت در کابین سمت راننده واژگون شده بود . روی رزوه قسمتی که شعله روی آن رزوه میشود دارای دودزدگیست. درز ایجاد شده از کف حدود 4سانتیمتر است . صفحه نگهدارنده و 4پر آن در قسمت دیگری زیر پتو ها در کنج جلویی سمت راننده پیدا شدکه نشان دهنده جدابودن این اقلام از سیلندر پیک نیک در زمان وقوع حادثه است. در بازدیدی که روز 14/1/91 از محل حادثه انجام شد مشخص شد که شعله پیک نیک توسط عوامل راه و ترابری که برای اصلاح گارد به محل اعزام شدند درمجاورت اولین پایه های گارد آهنی پیدا و به رودخانه انداخته شده است. نحوه قرار گرفتن پیک نیک در کابین دقیقا نشانگر این است با ضربه اولیه اتوبوس به گارد به طرف مقابل واژگون و در جریان آتش سوزی در معرض حریق قرار گرفته و به علت وجود گاز بسیار کم، قسمت کف(قسمتی که بخاطر زنگ زدگی ضعیفتر بوده) که به سمت بالا بوده درز کوچکی باز شده است . اگرسیلندر پیک نیک گاز بیشتری میداشت و در معرض حریق قرار میگرفت اصطلاحا مانند سفره پهن میشد. روی سوراخ کوچک مخصوص خروج گاز (بالای شیر) آثار دود زدگی مشهود است نشانگر این است که گازی خارج نمیشده و شیر بسته بوده و اگر باز میبوددر این قسمت دود زده گی نداشتیم. از این سوراخ نیز باد دمیده شد و مشخص شد شیر بسته بوده است.یعنی در زمان حادثه پیک نیک روشن نبوده است. نحوه آتش سوزی با توجه به وزش باد نشانگر این است نمیتواند کانون آتش سوزی کابین استراحت راننده باشد. اگر چنین میبود با توجه به وزش باد (در زمان حرکت از جلو به عقب ودر زمان ایستاده از سمت شاگرد به سمت راننده ) آتش احتمالی کابین از سمت شاگرد به سمت درب کابین طرف راننده گسترش و متعاقبا به طرف عقب اتوبوس گسترش میافت و آثار دیگری میگذاشت . پس با توجه به توضیحات بالا آتش سوزی نمیتواند در این اتوبوس از کابین استراحت شروع شده و به دیگر نقاط سرایت یابد. در استعلام شفاهی از بیمارستان امام رضا و گزارش شهود (رانندگان محترم حاضر در محل که جهت کمک رسانی در لحظات اولیه در محل حضور داشتند ونیز مسافرین آسیب دیده )مشخص شد: شخصی که در کابین استراحت میکرده هیکلی بوده و از ناحیه فرق سر تا پیشانی شکافته و از ناحیه صورت دستها و روی شکم دچار سوختگی شده و بیانگر آن است که شخص مورد نظر به طاق پشت روی کف کابین به صورتی که سر آن سمت درب کابین سمت راننده بوده و پاها سمت درب کابین سمت شاگرد بوده . با ورود لوله گارد در برخورد اولیه درب کابین سمت را کنده و بین دو لاین جاده انداخته و از طرفی سر شخص مورد نظر را شکافته و درب طرف شاگرد را به طرف بیرون خم کرده است که بعدا فرد مورد نظر توانسته از کابین بیرون بیاید. در جلسه ای که در شرکت بیمه آسیا تشکیل شد نظریه ای توسط کارشناس محترم آن شرکت محترم مطرح شد و بیانگر این بود : در کابین بخاطر بی احتیاطی شخص مورد نظر حریق ایجاد شده و این شخص احساس خطر نموده ودرب کابین سمت راننده را بازکرده (درحین حرکت اتوبوس)واین درب در برخورد با گارد کنده شده واز محل باز شدن درب باد وارد میشده که باعث شده هیچ آثار دودزدگی و سوختگی نداشته باشد که این مطلب اصولا درست نیست چرا که در هر صورت حریق دارای محصولاتی است که دود و حرارت نام دارد و اگر چنانچه حریقی رخ داده باشد حتما روی پارچه درب و شیشه هواکش دارای آثار دودزدگی و یا حرارت حتی به مقدار کم باید مشاهده شودو بخاطر همین این نظریه از اساس باطل میباشد. کابلها و برق رسانی : کابلها و سیمهای برق از کف اتاق بغل شاسی بدنه داخلی اتاق و سقف عبور کرده و از جعبه فیوز (تقریبا زیر فرمان سمت چپ) میباشد به تغذیه کننده (2باطری 24ولت) میرود . ترانس برق 24ولت به 220ولت نیز تقریبا در همان قسمت است که برای تامین برق تلویزیون استفاده میشود. تقریباروی کلیه کابلها و سیمهای برق اتوبوس که از کف اتاق خصوصا پشت راننده تا نیمه اول ردشده و به باطری رفته است مذابه مشاهده میشود. بنابراین اتصال برق میتواند حرارت لازم برای آتش سوزی را فراهم نماید. احتمال وجود کانون اصلی آتش سوزی در اتاق اتوبوس : با توجه به میزان سوختگی های اتاق و خصوصا نیمه جلویی اتاق بیشتر پشت راننده و نیزوجود باک گازوئیل که در پائین اتاق در همان قسمت بوده که براثر ورود لوله گارد متلاشی شده و باعث شده از ابتدای برخورد اتوبوس با گاردمقدار زیادی گازوئیل را به روی زمین اتاق و اطراف پاشیده احتمال بروز آتش سوزی در این قسمت بسیار محتمل است چون کانون دیگری متصور نمیتواند باشد. با مشاهده دقیقتر مشخص شد لوله گارد از جلو اتوبوس دقیقا چراغهای جلو سمت راننده برخورد و از بغل پدالهای راننده وارد شده ،جعبه فیوز وباک را اتوبوس را متلاشی نموده ، بدنه و محل اتصال کف اتاق را جدانموده و به موازات شاسی کف اتاق تا 6متری ابتدای اتوبوس وارد شده است. در بازدید های اولیه کارشناسان محترم پلیس راه حتی نمیدانستند این نوع اتوبوس دارای باک فابریک زیر اتاق پشت درب جلو سمت راننده میباشد که مشکل با استعلام حل شد.مقابل این باک سمت شاگرد نیز دارای یک باک اضافه نیز میباشد. با عرض پوزش از اظهار نظر در این مورد نحوه برخورد و ورود لوله چنان بوده که امکان کنترل خودرو وجود نداشته است.جای پدالها دگرگون شده فرمان خارج شده و ... و نیز این لوله دقیقا پشت رینگ چرخ افتاده و جهت چرخش چرخ را متمایل به طرف گارد نگهداشته است. نحوه سوختن لاستیک مشخص است از بالا سوخته و قسمت زیرین آن که زیر رینگ میباشد نسوخته است که نشانگر آن است که این لاستیک بعد از ایستادن از بالا سوخته است بدلیل اینکه اگر در حال حرکت میسوخت اطراف لاستیک میسوخت. لاستیک جلو سمت شاگرد سالم و براثر حرارتی که از پشت (اتاق ) رسیده ترکیده است . لاستیک زاپاس زیر راهرو کف اتاق در جلو اتوبوس کاملا از بالا سوخته و از بین رفته است. میزان سوختگی اتاق: اتاق اتوبوس کاملا سوخته است . نیمه ابتدایی اتاق اتوبوس بیشتر سوخته است. آهن شاسی زیر کف اتاق پشت راننده بیشتر دچار تابش شده است. صندلیهای نیمه اول پشت راننده دچار بهم ریختگی خاصی شده اند.بیشتر به طرف شیشه سمت راننده خم شده اند. تانکهای باد اتوبوس از داخل اتاق قابل مشاهده است. 2تانک باد در مجاورت قرار گرفته است شیرهای آنها به طرف جلو اتوبوس میباشد . بدنه بیرونی تانک باد طرف راننده به طرف راننده بیشتر آثار سوختگی دارد. 2 لوله برنجی آب در مجاورت هم که بالای تانکهای باد وجود داردلوله سمت راننده بیشتر سوخته است. سوختگی سقف نیمه اول سمت راننده بیشتر سوخته است. ورق سقف نیمه اول سمت راننده براثر حرارت دچار پیچش بیشتر است. بدنه درونی نیمه اول سمت راننده آثار سوختگی و پیچش بیشتریست. کف اتاق نیمه اول خصوصا پشت راننده آثار گازوئیل مشاهده میشود. لاستیک زاپاس زیر اتوبوس تقریبا پشت راننده و شاگرد کاملا از بالا سوخته و ازبین رفته است. گزارشهای شهود: ما در این حادثه اظهارات دو نوع شهود را در نظر گرفتیم که هردو دارای نکات جالبی بود. الف:رانندگان اتوبوس و یا مسافرانی که حادثه را دیده و جهت کمک رسانی در محل حادثه حضور داشتند. رانندگان اتوبوس و یا خودرو های عبوری که این حادثه را دیده و ایستاده و یا حتی قبل از آتش نشانی کمکرسانی نموده بودند اغلب اظهار داشتند:اتوبوس پس از برخورد با گارد در انتهای گارد ایستاده وآتش از جلو اتاق شروع شد و به سمت عقب سرایت یافت.برگه اظهارات 3نفر از این عزیزان در دست میباشد. ب:مسافرین این اتوبوس که این حادثه را از داخل اتاق درک نموده اند: اغلب مسافرین در محل حادثه و یا در بیمارستان اظهار داشتند که خواب بودند با صدای بسیار شدید تق تق (احتمالاناشی از برخورد شدید اتوبوس از جلو با پایه های گارد قوی روی پل) وتکانهای شدید بیدار شده وبه سمت صندلیهای سمت راننده پرت شده و مشاهده نمودن که آتش از جلو تقریبا پشت صندلی راننده شروع شده و به عقب اتاق سرایت نموده است. نکته قابل توجه و قابل تامل این بود لباسهای مسافرین محترم آغشته به گازوئیل بود. احتمالا علت گرفتار شدن سه نفر در آتش برخورد شدید و احتمالا ضربه به سر و بیهوش شدن این افراد میباشد . خانم (گرفتار شده در آتش) در صندلی جلوی درب عقب سمت شاگرد بهمراه بچه 6ماهه خود باکمربند بسته بوده و براثر برخورد احتمالا بیهوش و زیر صندلی افتاده است . بچه 6ماهه هم از بغل مادر خود به راهرو اتوبوس حدودا یک متر جلوتر با سر پرت شده است ومتاسفانه توانایی بیرون رفتن نداشته است. مردی که در جاخواب عقب بوده نیز خواب بوده براثر برخورد از ناحیه سر احتمالا ضربه شدید خورده و به جلو پرت شده است. سر این شخص همانطور که در عکسهای اولیه مشخص است به سمت پایین و پاها به سمت بالا میباشد. بنابراین با توجه به شواهد و قرائن موجود در محل و اظهارات شهود و بررسیهای بعمل آمده کانون آتش سوزی اتوبوس جلو اتاق تقریبا پشت راننده جایی که براثر ورود لوله گارد باک گازوئیل را متلاشی نموده و گازوئیل را روی بدنه وکف اتاق پاشیده و با توجه به حرارت ناشی از ااصطکاک بین گارد و اتوبوس در طول مسیر حدود 100متر آتش سوزی از این محل رخ داده است.

8-شرایط کمی و کیفی سیستمهای اعلام و یا اطفاء حریق:

یکدستگاه خاموش کننده پودری 6کیلویی آتش نشانی در جعبه ابزار (جعبه بعد از کابین راننده)زیر راهرو بوده که از آن استفاده نشده و در معرض حریق قرار گرفته است.در دسترس نبوده است. چکش مخصوص شکستن شیشه ها در دسترس نبوده است.

9-کانون حریق و نحوه گسترش آتش سوزی (بیان چگونگی گسترش و ذکر دقیق کانون حریق) :

با توجه به شواهدو قرائن موجود در محل حادثه واتوبوس(واقع در پارکینگ حافظ در شهر فیروزه )وگزارش شهود که در بالا اشاره شد، کانون آتش سوزی در اتاق اتوبوس نیمه اول بیشتر سمت راننده (پشت راننده )بوده است. با توجه به میزان سوختگی های اتاق و خصوصا نیمه جلویی اتاق بیشتر پشت راننده و نیز باک گازوئیل که در پائین اتاق در همان قسمت بوده که براثر ورود لوله گارد متلاشی شده و از ابتدای برخورد اتوبوس با گاردمقدار زیادی گازوئیل را به روی زمین اتاق و اطراف پاشیده است و براثر حرارت بوجود آمده ناشی از اصطکاک شدید بین اتوبوس و گارد آهنی آتش سوزی در این قسمت بوجود آمده است.

10-اظهارات شهود:

ما در این حادثه اظهارات دو نوع شهود را در نظر گرفتیم که هردو دارای نکات جالبی بود. الف:رانندگان اتوبوس و یا مسافرانی که حادثه را دیده و جهت کمک رسانی در محل حضور داشتند. رانندگان اتوبوس و یا خودرو های عبوری که این حادثه را دیده و ایستاده و یا حتی قبل از آتش نشانی کمک رسانی نموده بودند اغلب اظهار داشتند: اتوبوس پس از برخورد با گارد در انتهای گارد ایستاده وآتش از جلو اتاق شروع شد و به سمت عقب سرایت یافت.برگه اظهارات 3نفر از این عزیزان در دست میباشد. ب:مسافرین این اتوبوس که این حادثه را از داخل اتاق درک نموده اند: اغلب مسافرین در محل حادثه و یا در بیمارستان اظهار داشتند که خواب بودند با صدای بسیار شدید تق تق (احتمالاناشی از برخورد شدید اتوبوس از جلو با پایه های گارد قوی روی پل) وتکانهای شدید بیدار شده وبه سمت صندلیهای سمت راننده پرت شده و مشاهده نمودند که آتش از جلو تقریبا پشت صندلی راننده شروع شده و به عقب اتاق سرایت نموده است. نکته قابل توجه و قابل تامل این بود لباسهای مسافرین محترم آغشته به گازوئیل بود. احتمالا علت گرفتار شدن سه نفر در آتش برخورد شدید و احتمالا ضربه به سر و بیهوش شدن این افراد میباشد . خانم (گرفتار شده در آتش) در صندلی جلوی درب عقب سمت شاگرد بهمراه بچه 6ماهه خود باکمربند بسته بوده و براثر برخورد احتمالا بیهوش و زیر صندلی افتاده است .مکان و نحوه افتادن جلو و کف اتاق کاملا با این نظریه مطابقت دارد. بچه 6ماهه هم از بغل مادر خود به راهرو اتوبوس حدودا یک متر جلوتر پرت شده است و توانایی بیرون رفتن نداشته است. مردی که در جای خواب عقب اتاق بوده نیز خواب بوده براثر برخورد از ناحیه سر احتمالا ضربه شدید خورده و به جلو پرت شده است.سر این شخص همانطور که در عکسهای اولیه مشخص است به سمت پایین و پاها به سمت بالا میباشد. نتیجه ایکه میتوان از اظهارات استنتاج نمود این است که آتش پس از برخورد اتوبوس با گارد از ناحیه جلو اتاق شروع شده و به سمت عقب اتاق گسترش یافته است.

11-بررسی و ارزیابی  فرضیه های احتمالی  مختلف در خصوص علت آتش سوزی :

بررسی احتمال بروز آتش سوزی از کابین استراحت راننده سپس سرایت به اطراف و دیگر نقاط : در مشاهده اولیه زمان اطفاء حریق سیلندر پیک نیک روی تلی از خاکستر پتو(پتوها از رو سوخته بودند)در مجاورت درب کابین استراحت مشاهده شد. این سیلندر بصورت واژگون به یک طرف افتاده( بدون شعله و صفحه و 4پر نگهدارنده )که سوپاپ آن عمل نموده و از کف آن درز 4سانتیمتری باز شده بود. درب کابین استراحت سمت راننده وجود نداشت و احتمالا قبلا کنده شده است. شیشه هواکش درب کابین سمت راننده بدون آثار دودزدگی و سوختگی بین دو لاین جاده پیداشد. درب کابین سمت راننده بدون ذره ای دود زدگی و سوختگی که براثر برخورد اولی کنده شده بود بین دو لاین پیداشد. درب کابین استراحت سمت شاگرد بر اثر ورود یک لوله آهنی گارد به بیرون خم شده بود که توسط تیم نجات پایه های آن بریده و جداشدو لوله از داخل کابین بیرون کشیده شد. ورق جداکننده کابین سمت جلواتوبوس نیز توسط همین لوله بریده و به داخل کابین تا خورده بود. زیر این ورق پاره شده پتوها ی راننده و نئوپان کف کابین سالم بود و در باقی نقاط نئوپان از بالا سوخته بود. با ورود این لوله احتمالا سیلندر پیک نیک در گوشه جلویی کابین سمت راننده قرار داشته از یک طرف روی کف کابین واژگون شده بود. کف کابین سمت شاگرد گوشه عقبی از بالا سوخته است . در این قسمت کارتن های مخصوص پشت صندلی در حال سوختن بود نشانگر این است بخاطر بازشدن کف اتاق اتوبوس و پاره شده ورق جلویی مواد در حال سوختن از اتاق بالا به کابین ریخته و موجب سوختن قسمتهایی از نئوپان کف گوشه عقبی کابین مجاورت درب سمت شاگرد شده است. سیلندر پیک نیک فاقد شعله و صفحه و4پر نگهدارنده سمت در کابین سمت راننده واژگون شده بود . روی رزوه قسمتی که شعله روی آن پیچیده میشود دارای دودزدگیست. درز ایجاد شده از کف حدود 4سانتیمتر است .این درز در جایی از کف سیلندر باز شده که بخاطر زنگ زدگی مقاومت آن کم بوده است. صفحه نگهدارنده و 4پر آن در قسمت دیگری زیر پتو ها در کنج جلویی سمت راننده پیدا شد. در بازدیدی که روز 14/1/91 از محل حادثه انجام شد مشخص شد که شعله پیک نیک توسط عوامل راه و ترابری که برای اصلاح گارد به محل اعزام شدند درمجاورت اولین پایه های گارد آهنی پیدا و به رودخانه انداخته شده است. نحوه قرار گرفتن پیک نیک در کابین دقیقا نشانگر این است با ضربه اولیه اتوبوس به گارد به طرف مقابل واژگون و در جریان آتش سوزی در معرض حریق قرار گرفته و به علت وجود گاز بسیار کم قسمت کف که به سمت بالا بوده درز کوچکی باز شده است اگرسیلندر پیک نیک گاز بیشتری میداشت و در معرض حریق قرار میگرفت اصطلاحا مانند سفره پهن میشد. روی سوراخ کوچک خروج گاز ( بالای اصطلاحا شیر ) آثار دود زدگی مشهود است نشانگر این است که گازی خارج نمیشده و شیر بسته بوده و اگر باز میبود این قسمت دود زده نمی بود. از این سوراخ نیز باد دمیده شد و مشخص شد شیر گاز در زمان حادثه بسته بوده است. نحوه آتش سوزی با توجه به وزش باد نشانگر این است نمیتواند کانون آتش سوزی باشد اگر چنین میبود با توجه به وزش باد (در زمان حرکت از جلو به عقب ودر زمان ایستاده از سمت شاگرد به سمت راننده ) آتش احتمالی کابین از سمت شاگرد به سمت درب راننده گسترش و متعاقبا به طرف عقب اتوبوس گسترش میافت و آثار دیگری میگذاشت . از طرفی سیستم باد این نوع اتوبوس کامپیوتری چک میشود و در صورت افت فشار باد چراغ آن روی صفحه پشت فرمان روشن شده و پس از مدتی شروع به آژیر زدن نموده و اگر راننده خواب نباشد حتما متوجه میشود. این اتوبوس در حدود 3یا 4کیلومتر جلوتر از محل حادثه(با در نظر گرفتن سرعت اتوبوس به میزان 100کیلومتر برساعت کمتر از 2دقیقه قبل از بروز حریق) از زیر دوربینهای کنترلی پلیسراه رد شده است و اگر اتوبوس دودی منتشر میشده حتما تصویری از آن میداشتیم و اگر این دود چنان بوده که راننده از آینه بغل مشاهده نموده پس حتما از دوربین نیز قابل مشاهده است. ضمنا لوله های باد در روی کابین استراحت و دیگر نقاط اتوبوس آسیب ندیده اند . پس با توجه به توضیحات بالا آتش سوزی در این اتوبوس نمیتواند از کابین استراحت شروع شده باشد. در استعلام شفاهی از بیمارستان امام رضا و گزارش شهود (رانندگان محترم حاظر در محل که جهت کمک رسانی در لحظات اولیه در محل حضور داشتند ونیز مسافرین آسیب دیده )مشخص شد شخصی که در کابین استراحت میکرده هیکلی بوده و از ناحیه فرق سر تا پیشانی شکافته و از ناحیه صورت دستها و روی شکم دچار سوختگی شده و بیانگر آن است که شخص مورد نظر به طاق پشت روی کف کابین به صورتی که سر آن سمت درب کابین سمت راننده بوده و پاها سمت درب کابین سمت شاگرد بوده . با ورود لوله گارد در برخورد اولیه درب کابین سمت راننده کنده و بین دو لاین جاده انداخته و از طرفی سر شخص مورد نظر را شکافته و درب طرف شاگرد را به طرف بیرون خم کرده است که بعدا فرد مورد نظر توانسته بیرون بیاید. در جلسه ای که در شرکت بیمه آسیا تشکیل شد نظریه ای توسط کارشناس محترم آن شرکت محترم مطرح شد و بیانگر این بود : در کابین بخاطر بی احتیاطی شخص مورد نظر حریق ایجاد شده و این شخص احساس خطر نموده ودرب کابین سمت راننده را بازکرده (درحین حرکت اتوبوس)واین درب در برخورد با گارد کنده شده واز محل باز شدن درب باد وارد میشده که باعث شده هیچ آثار دودزدگی و سوختگی نداشته باشد که این مطلب اصولا درست نیست چرا که در هر صورت حریق دارای محصولاتی است که دود و حرارت نام دارد و اگر چنانچه حریقی رخ داده باشد حتما روی پارچه درب و شیشه هواکش دارای آثار دودزدگی و یا حرارت حتی به مقدار کم باید مشاهده شودو بخاطر همین این نظریه از اساس باطل میباشد. با اقرار به عدم صلاحیت اینجانب ، مشخص است که اتوبوس از جلواز ناحیه چراغهای جلو سمت راننده(نه از بغل) با گارد برخورد داشته که توانسته حدود 15 پایه گارد را از جای خود کنده و به رودخانه پرت نموده است و نمیتوان حتی گفت که درب کابین سمت باز بوده و به خاطر اختلاف سطح با بدنه اتوبوس با گارد برخورد و کنده شده است.همچنین با توجه به پایه های باقیمانده درب مذکور این نظریه بی اساس است. با توجه به ارتفاع درب کابین زمانی که باز است و با توجه به ارتفاع گارد احتمال اینکه درب باز بوده با گارد برخورد داشته باشد ممکن نیست. آثار بجامانده روی درب کابین کنده شده نشان میدهد که درب توسط لوله گارد (لوله گارد باقیمانده در کابین حین اطفاء حریق)که وارد جعبه شده ورق جلویی کابین سمت جلو را پاره کرده و بصورت قطری وارد جعبه شده و تقریبا لبه عقبی درب سمت شاگرد را به بیرون فشار داده است. نظریه ای از طرف هیئت محترم کارشناسی پلیس راه نیشابور جناب سروان علی شریفی،ستواندوم بلوچی و جناب سرهنگ رضایی رئیس پلیس راه نیشابور مطرح اگر چه ایشان صلاحیت لازم جهت اعلام علت آتش سوزی را ندارند اما بررسی خواهد شد. با مطالعه این نظریه مشخص است این نظریه فقط براساس اظهارات اولیه راننده اتوبوس آقای شادمهری اعلام شده است.ایشان در محل حادثه فرمودند : شخصی که در کابین استراحت مینموده با راننده آقای شادمهری تماس گرفته و اعلام نموده کابین آتش گرفته وسریعا اتوبوس را نگهدارد. لذا راننده با مشاهده زبانه های آتش از جعبه ها دستپاچه شده و به گارد محافظ روی پل زده است. بررسی دلائل هیئت محترم کارشناسی پلیس راه نیشابور: در مورد 1فقط به اظهارات راننده اشاره شده اما نمیتوان نتیجه گیری نمود. درمورد2 نیز فقط اظهارات راننده اشاره شده اما نمیتوان نتیجه گیری نمود. درمورد 3 عنوان شده جلوی اتوبوس نسوخته است که در ردیف شماره 6 درخصوص بررسی شدت و میزان سوختگی بصورت مفصل بیان شده است.از طرفی اظهار نظردر خصوص بررسی میزان سوختگی در صلاحیت این هیئت نمیباشد. در مورد4 این هیئت بایستی موقعیت دقیق گشت پلیس راه را قید میفرمودتا شایدبا بررسی بیشتری مشخص میشد این صدای مهیب ناشی از چه حادثه ای بوده .سیلندر پیک نیک کاملا در توضیحات ردیف 7 گزارش بررسی شده است .باز شدن ته سیلندر پیک نیک مورد نظر نمیتواند صدای مهیبی داشته باشد.ضمنا اگر پیک نیک میترکید شخص موجود در کابین الان زنده نبود وسوختگی ایشان 10درصد نبود و نیزآثاری که در اثر ترکیدن سیلندر روی درهای کابین میبود شکل دیگری داشت. در مورد 5 درب کابین استراحت سمت راننده براثر برخورد با لوله ابتدای گارد آهنی قوی کنده و بین دو لاین افتاده و روی آن هیچ آثاری از دودزدگی وسوختگی حتی به مقدار کم مشاهده نمیشود.هم اکنون این درب در پارکینگ حافظ سالم موجود میباشد. اتوبوس از جلو قسمت چراغهای جلوسمت راننده با گارد آهنی قوی برخورد کرده نه از بغل و چنانچه درب کابین باز باشد این درب از کف زمین ارتفاع گرفته و به گارد برخورد نخواهد کرد. ضمنا درب دیگری نیز کنده و به داخل رودخانه افتاده بود و نمیشود گفت آن درب نیز باز بوده است. درمورد 6 با توجه به گزارش شهود حداقل 2نفر از شیشه های عقب اتوبوس خارج شده تعدادی نیز از درب عقب خارج شده و علت اینکه برخی از مسافرین محترم از ناحیه پا دچار سوختگی شده اند وجود گازوئیلی است که بعد از برخورد در اتاق پاشیده شده است ،لباسهای افراد خارج شده آغشته به گازوئیل بود. در مورد 7 ارائه نظریه در خصوص شدت حریق و اینکه گازوئیل نمیشود در اثر حرارت ناشی از اصطکاک آتش بگیرد ضمن اینکه در صلاحیت این هیئت نمیباشد اما موارد مشابه نیز قبلا اتفاق افتاده است. در مورد 8 اولا کابین استراحت از کلیه نقاط دارای سوختگی کمتریست و قبلا به تفصیل اشاره شد سوختن بعضی از قسمتهای کف کابین سمت شاگرد بر اثر ریختن مواد درحال سوختن از بالا بوده است که اصطلاحا به این نقاط کانونهای ثانویه کفته میشود. در مورد 9 اظهار نظر در این مورد درصلاحیت این سازمان نمیباشد. در مورد 10 درفیلم مورد نظرکلمه احتمالا 2 بار گفته شده است اما در این گزارش قبلا به تفصیل بررسی شده و احتمال بروز آتش سوزی از کابین رد شده است. در مورد11براساس گزارش بیمارستان امام رضا سوختگی آقای سید جلیل سادات حسینی 10درصد بوده و این نتیجه گیری هم مانند موارد1و2 از اظهارات راننده آقای شادمهری درست نمیباشد. در مورد 12 سیلندر بدون شعله و 4پر و صفحه نگهدارنده در کابین استراحت سمت راننده پیداشد و این سیلندر از ته درزی باز شده است و قبلا به تفصیل بررسی شده است. در مورد 13 با توجه به اینکه گازوئیل در این نوع اتوبوسها بصورت رفت و برگشت جریان دارد گازوئیل گرمتر و بهمین علت است که در زمستان یخ نمیزند.قبلا موارد مشابه اتفاق افتاده است ضمنا اظهار نظر در صلاحیت این هیئت نمیباشد. در مورد 14 با بازدید از اتوبوسهای مشابه و رانندگان محترم در مشهد و نیشابور اگر در اتوبوس سیگاری روشن شود راننده وحتی مسافران متوجه خواهد شد ضمنا نتیجه گیری براساس فقط اظهارات اولیه راننده صورت گرفته و اصولا درست نیست. ضمنا این اتوبوس چند کیلومتر جلوتر از زیر دوربینهای کنترلی پلیس راه رد شده و اگر تصویری از دود و شعله مشاهده شده گزارشی ارائه نمایند. علت فیزیکی برخورد اتوبوس چیزی نیست جز انحراف به چپ راننده که بهتر بود در این گزارش موضوع انحراف به چپ راننده قید میشد. استنتاج کارشناسی نیز براساس اظهارات راننده بوده است که اصولا درست نیست.از طرفی با بررسی سیستم ترمز این اتوبوس لوله ایست نه شیلنگی و لوله های آن نیز از جنس مس میباشد که هم اکنون نیز باقیمانده ونسوخته است . ضمنا ارتفاع کف کابین تا لوله های باد حدود 5/1متر است یعنی چنانچه شعله ای به ارتفاع 5/1متر برسد و حدود 20دقیقه ادامه داشته باشد به لوله های مسی شاید آسیب زده و اگر لولوها براثر حریق باز شود و سیستم باد افت فشار پیدانماید چراغ باد در صفحه پشت فرمان روشن و اتوبوس شروع به زدن آژیر مینمایدو اگر راننده متوجه نشود چرخهای عقب به محض افت فشار بیشتر قفل شده و آثار سائیدگی رو آسفالت میگزارد که مانند خط ترمز میباشد.اما لاستیکهای عقب اتوبوس سالم بوده وآثار سائیدگی هم روی آسفالت مشاهده نمیشود. ضمنا مجددا لوله های باد بازدید شد و خصوصا روی کابین استراحت سالم میباشند. اگر کانون آتش سوزی در اتوبوس حین حرکت از کابین بوده با توجه به حرکت باد آتش به عقب اتوبوس گسترش میافت و آثار دیگری میگذاشت. بررسی احتمال شروع آتش سوزی از موتور و سرایت به دیگر نقاط اتوبوس: این احتمال با توجه به جهت باد زمان حرکت و یا در زمان توقف رد میشود.

12- علت نهایی:

علت حریق مذکور غیر عمدی ناشی از وارد شدن لوله گارد 4اینچی به طول 4متر از ناحیه چراغهای جلو به داخل اتوبوس(بخاطر برخورد شدید اتوبوس از جلو ناحیه چراغها به گارد قوی فلزی روی پل)و متلاشی شدن باک اتوبوس واقع در زیر اتاق بعد از درب جلو سمت راننده منجر به پاشیدن گازوئیل به داخل اتاق ،روی لاستیک جلو سمت راننده ،روی زمین واطراف وباتوجه به حرارت ناشی از اصطکاک شدید (تماس شدید اتوبوس از ظلع راننده با گارد محافظ روی پل در مسیری حدود 100متر و اتصال سیمها و کابلهای اتاق از قسمت جلو (تقریبا بالا و اطراف باک متلاشی شده و روی لاستیک) دچار آتش سوزی و سپس با توجه به جهت باد از سمت شاگرد به سمت راننده و کمی به عقب اتوبوس سرایت یافته است.

14-ضمائم گزارش :

گزارش حریق عکس گزارش شهود

نام و نام خانوادگی کارشناس : امید آرمین